# 丙二醛（MDA）含量检测试剂盒说明书

| # 产品货号 | # 产品名称 | # 包装规格 | # 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| # AYHA2-M48 | # 丙二醛（MDA）含量测定试剂盒 | # 48T | # 微量法 |
| # AYHA2-M96 |  | # 96T |  |

# 一、测定意义：

# MDA是膜脂过氧化最重要的产物之一，它的产生还能加剧膜的损伤因此在植物衰老生理和抗性生理研究中MDA含量是一个常用指标，可通过MDA了解膜脂过氧化的程度，以间接测定膜系统受损程度以及植物的抗逆性。

# 二、测定原理：

# 在酸性和高温度条件下，MDA可以与硫代巴比妥酸(TBA)反应生成红棕色的产物，其最大吸收波长在532nm，根据其吸光度值变化，可准确计算出样本中丙二醛的含量。

# 三、试剂组成：

| 试剂名称 | 试剂装量（48T） | 试剂装量（96T） | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提取液 | 液体 60mL×1瓶 | 液体 110mL×1瓶 | 4℃保存 |
| 试剂一 | 液体 20mL×1瓶 | 液体 40mL×1瓶 | 室温保存 |
| 标准品 （1μmol/mL） | 液体 1.5mL×1瓶 | 液体 1.5mL×1瓶 | 4℃保存 |

# 四、操作步骤：

# 样本前处理

1、组织：按照组织质量（g）:提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例（建议称取 0.1 g 组织，加入 1 mL 提取液）进行冰浴匀浆。5000 rpm，4℃离心 10 min，取上清置冰上待测。

2、细菌、细胞：按照细胞数量 104 个：提取液体积（mL）500~1000:1 的比例（建议 500 万细胞加入 1 mL 提取液），冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3s，间隔 7s，总时间 3 min）， 5000 rpm，4℃离心 10min，取上清置冰上待测。

3、血清（浆）等液体：直接测定。若有浑浊请离心后取上清待测。

# 测定步骤

# 1、测定前将试剂恢复至常温；

# 2、取适量1μmol/mL标准品用蒸馏水稀释至5、10、20、40、100nmol/mL，制作标准曲线；

# 3、操作表（在离心管中加入以下试剂）

| 试剂名称 | 空白管 | 标准管 | 样本管 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 样本（μL） | 100 | - | - |
| # 蒸馏水（μL） | - | 100 | - |
| # 标准品A（μL） | - | - | 100 |
| 试剂一（μL） | 300 | 300 | 300 |
| 混匀，于沸水浴上反应20min，迅速冷却后,4000rpm/min常温离心10分钟。取上清液200μL于96孔板中，测定532nm波长下各管的吸光度值，记为A标准，A空白，A测定。计算 ΔA标准=A标准-A空白， ΔA测定=A测定- A空白。标准曲线和空白管只需做 1-2 次。 |  |  |  |

五、样本中丙二醛含量计算：

# 1、以A532吸光度值为横坐标，标准品浓度为纵坐标，拟合其直线方程y=kx+b，y：nmol/mL。将ΔA测定代入标曲计算出提取液中MDA浓度CMDA。

# 2、按照蛋白浓度计算

# MDA含量(nmol/mg prot)＝CMDA ÷ Cpr

# 3、按照细菌或细胞数量计算

# MDA含量(nmol/106 cell)＝CMDA × V提取 ÷ 5

# 4、按照重量计算

# MDA含量(nmol/g) ＝CMDA × V提取 ÷ W

# V提取：加入提取液总体积，1mL；Cpr：蛋白浓度，mg/mL；5：细胞/细菌数量，500万；W：样本重量，g。

# 六、注意事项：

沸水浴时候，注意离心管的盖子一定需要盖紧。最好是使用带旋盖的管子或者是用封口膜裹住。

【厂家信息】

生产企业：南京陌凡生物科技有限公司

地址：南京市栖霞区红枫科技园A6栋2层

【售后微信】

【说明书核准及修改日期】

核准日期：2025年4月7日

修改日期：2025年4月7日