# 植物可溶性蛋白含量（Bradford法）检测试剂盒说明书

| # 产品货号 | # 产品名称 | # 包装规格 | # 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| # PYFA5-M200 | # 可溶性蛋白含量（Bradford法）检测试剂盒 | # 200T | # 微量法 |

# 一、测定意义：

# 可溶性蛋白为重要的渗透调节物质和营养物质，他们的增加和积累能提高细胞的保水能力，对细胞的生命物质及生物膜起到保护作用，因此经常用作筛选抗性的指标之一。

# 二、测定原理：

# 考马斯亮蓝G-250与蛋白质结合后变成蓝色，结合物的最大吸收波长为595nm，这一波长下其吸光值与蛋白质含量成正比。

# 三、试剂组成：

| 试剂名称 | 试剂装量（200T） | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 试剂一 | 液体 110mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 标准品（1mg/mL） | 液体 1.5mL×2支 | -20℃保存 |

# 四、操作步骤：

# 样本前处理

# 植物组织提取液的制备：取一定量植物组织擦净水分及杂质，剪碎后放入研钵，加入液氮，研磨成粉状后转移出来，然后准确称重，按照组织质量（g）：蒸馏水体积(mL)为 1：5～10 的比例（建议称重0.1g，加入蒸馏水1mL），在室温（20-25℃）放置2h以充分提取，4000r/min离心20min，上清即为待测样品提取液。

# 测定步骤

1、酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 595nm。

2、标准品准备：标准品溶液稀释：取适量完全融化的标准品用蒸馏水稀释至0、0.02、0.04、0.06、0.08、0.1mg/mL，制作标准曲线。

3、操作表（在96孔板中加入下列试剂）：

|  | 空白管 | 标准管 | 样本管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双蒸水（mL） | 0.02 | - | - |
| 标准品（mL） | - | 0.02 | - |
| 样本（mL） | - | - | 0.02 |
| 试剂一（mL） | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 混匀放置5min后，酶标仪595nm波长下测定各管吸光度。计算 ΔA测定=A测定 - A空白，ΔA标准=A标准-A空白。 |  |  |  |

五、植物可溶性蛋白含量计算：

1、标准曲线的绘制

以吸光度为横坐标，以蛋白浓度为纵坐标，绘制标准曲线。，将 ΔA测定带入公式计算样本浓度（y，mg/mL）。

2、可溶性蛋白含量计算：

可溶性蛋白（mg/g）=  y × V样÷(V样÷V样总×W) = y ÷ W

V样总：提取液总体积，1mL；V样：取样量，20μL=0.02mL；

W：样本质量，g；

# 六、注意事项：

1、不同植物组织中蛋白含量差异较大，需先做预实验确认样本浓度。

2、标准品可以分装保存，尽量避免反复冻融。

【厂家信息】

生产企业：南京陌凡生物科技有限公司

地址：南京市栖霞区红枫科技园A6栋2层

【售后微信】

【说明书核准及修改日期】

核准日期：2025年4月7日

修改日期：2025年4月7日